+7 916 436 86 93

+ 375 29 351 65 44

bim@veza.ru

Мы постарались сделать эти модели наиболее простым и удобным для вашего использования.

Свойства объекта (стили аксессуара воздуховода):

О, З- назначение;

Н, К, МС, МСК – исполнение;

В, ВК, ВМС, ВМСК – взрывозащищенные исполнения;

0*ф- ниппельный тип клапана;

ЭМП220/ЭМП24– электромагнит на 230 и 24 В (Исполнение Н, К);

МV220-Т/МV24-Т, МВ220-Т/МВ24-Т– электропривод (для назначения О);

МВ220/МВ24, МV220/МV24– электропривод;

ЭПВ220/ЭПВ24– взрывозащищенный электропривод стальном корпусе с защитным покрытием;

ЭПВ220-К/ЭПВ24-К–взрывозащищенный электропривод в нержавеющем корпусе;

ВН– размещение привода внутри корпуса;

КЛ– клемная колодка (для привода MV/MB);

КК – клемная колодка;

К, З – для привода MV/MB.

Минимальный размер для стенового типа 100х100

Максимальный размер для стенового типа 1400х2000

При наличии монтажной рамы, длину клапана нужно увеличить на 100.

Принцип работы: При переносе модели в проект свойства объекта (Стили аксессуара воздуховода) копируются вместе с моделью.

Значения свойств автоматически формируются (по формуле) исходя из настраиваемых пользователем размеров оборудования и значений пользовательских свойств в стиле. Чтобы свойства оборудования автоматически формировалась и в проекте пользователя, необходимо скопировать выражение данного свойства из данного каталога в проект пользователя.

Ширину клапана(L) и Смещение привода по высоте(К) необходимо изменить согласно таблице, при наличии исключения вылета лопатки, задавать ширину равную L1:

| D, мм | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 440 | 440 | 440 |
| К, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| L1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 335 | 375 | 410 | 460 | 510 |

| D, мм | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | 440 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| К, мм | 150 | 170 | 210 | 260 | 310 | 360 |
| L1, мм | 570 | 640 | 720 | 810 | 910 | 1010 |

Параметры:

Марка, масса находятся в свойствах экземпляра (каждой модели), заполняются автоматически.

Все возможные вариации комплектации можно выбирать в свойствах объекта в выпадающих списках.

Модели разделены по назначению, исполнению, типу привода. Данные параметры статичны.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:

С уважением,

Отдел Развития Цифровых Технологий