+7 916 436 86 93

+ 375 29 351 65 44

bim@veza.ru

Мы постарались сделать эти модели наиболее простым и удобным для вашего использования.

Свойства объекта (стили аксессуара воздуховода):

О, З- назначение;

Н, К, МС, МСК – исполнение;

В, ВК, ВМС, ВМСК – взрывозащищенные исполнения;

2*ф- канальный тип клапана;

МV220-Т/МV24-Т, МВ220-Т/МВ24-Т– электропривод (для назначения О);

МВ220/МВ24, МV220/МV24– электропривод;

ЭПВ220/ЭПВ24– взрывозащищенный электропривод стальном корпусе с защитным покрытием;

ЭПВ220-К/ЭПВ24-К–взрывозащищенный электропривод в нержавеющем корпусе;

ВН– размещение привода внутри корпуса;

КЛ– клеммная колодка (для привода MV/MB);

КК – клеммная колодка;

РОН110, РОН120, РОН130 – устройство воздухоприемное;

К, З – защита от кражи;

1*D, 2*D– переходник на круглое сечение с одной/двух сторон соответственно;

2*000– исключение вылета лопатки с одной/двух сторон соответственно;

МРП– монтажная рама для канального клапана.

Минимальный и максимальный размеры для канального типа кассетного исполнения соответствуют таблице:

При наличии монтажной рамы, длину клапана нужно увеличить на 100.

Принцип работы: Значения свойств автоматически формируются (по формуле) исходя из настраиваемых пользователем размеров оборудования и значений пользовательских свойств в стиле. Чтобы свойства оборудования автоматически формировалась и в проекте пользователя, необходимо скопировать выражение данного свойства из данного каталога в проект пользователя.

При заказе с переходниками на круглое сечение 1*D/2*D и (или) с РОН110/120/130 или без вылета с двух сторон 2*000, клапан будет изготовлен с увеличенной глубиной корпуса (L1) со стороны вылета тяг лопаток:

Параметры:

Все возможные вариации комплектации можно выбирать в свойствах объекта в выпадающих списках.

При наличии переходника (1*D, 2*D) необходимо добавить «Переход» из раздела «Стили детали воздуховода», введя необходимые ширину, высоту и диаметр. Толщину указать 1,5 мм.

Модели разделены по назначению, исполнению, типу привода. Данные параметры статичны.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:

С уважением,

Отдел Развития Цифровых Технологий