+7 916 436 86 93

+ 375 29 351 65 44

bim@veza.ru

Мы постарались сделать эти модели наиболее простым и удобным для вашего использования.

Свойства объекта (стили аксессуара воздуховода):

О, З, Д- назначение;

Н, К, МС, МСК – исполнение;

1*ф- стеновой тип клапана;

ЭМП220/ЭМП24– электромагнит на 230 и 24 В (Исполнение Н, К);

МV220-Т/МV24-Т, МВ220-Т/МВ24-Т– электропривод (для назначения О);

МВ220/МВ24, МV220/МV24– электропривод;

ВН– размещение привода внутри корпуса;

КЛ– клемная колодка (для привода MV/MB);

КК – клемная колодка;

РОН110, РОН120, РОН130 – устройство воздухоприемное;

К, З – защита от кражи;

МРЗ– монтажная рама для стенового клапана.

Минимальный и максимальный размеры для стенового типа кассетного исполнения соответствуют таблице:

Принцип работы: При переносе модели в проект свойства объекта (Стили аксессуара воздуховода) копируются вместе с моделью.

Значения свойств автоматически формируются (по формуле) исходя из настраиваемых пользователем размеров оборудования и значений пользовательских свойств в стиле. Чтобы свойства оборудования автоматически формировалась и в проекте пользователя, необходимо скопировать выражение данного свойства из данного каталога в проект пользователя.

Параметры:

Все возможные вариации комплектации можно выбирать в свойствах объекта в выпадающих списках.

Модели разделены по назначению, исполнению, типу привода. Данные параметры статичны.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:

С уважением, Отдел Развития Цифровых Технологий